Jean-Marie KONTZ IMMOBILIERE S.A R.L.

96, rue du Kiem

L – 8030 STRASSEN

Tél. : (+352) 45 58 30

STUGALUX CONSTRUCTION S.A.

96, rue du Kiem

L – 8030 STRASSEN

Tél. : (+352) 45 48 48-1

DESCRIPTIF STANDARD COMMUN pour les maisons unifamiliales dans le lotissement « LENKESCHLEI »

à Dudelange

CLASSE ENERGETIQUE : A

SOMMAIRE

1	Préface:	4

2	Généralités:	5

3	GROS OEUVRE	6

3.1	Travaux de terrassement	6

3.2	Travaux de canalisation	6

3.3	Fondations	6

3.4	Dalle sur terrain (radier)	6

3.5	Maçonnerie et béton armé	7

3.5.1	Murs extérieurs du sous-sol (s’il y a lieu)	7

3.5.2	Murs extérieurs	7

3.5.3	Murs intérieurs	7

3.5.4	Cheminée(s) – s’il y a lieu	7

3.5.5	Etanchéités et drainage	8

3.5.6	Dalles	8

3.5.7	Caissons à volets	8

3.5.8	Escaliers	8

3.5.9	Cours anglaises (s’il y a lieu)	9

3.5.10	Bancs de fenêtres extérieurs	9

3.5.11	Aménagements extérieurs	9

4	TOITURE	10

4.1	Formes de la toiture	10

4.2	Exécution de la toiture	10

4.3	Evacuation des eaux de la toiture	10

5	INSTALLATIONS	11

5.1	Chauffage	11

5.1.1	Commande	11

5.1.2	Emission de chaleur	11

5.2	Installations et équipements sanitaires	12

5.2.1	Evacuation des eaux ménagères et ventilations	12

5.2.2	Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble :	12

5.2.3	Amenée d'eau	12

5.2.4	Equipements	13

5.2.5	Autres raccordements	13

5.3	Installation électrique	13

5.3.1	Entrée, hall et couloir	14

5.3.2	Cuisine	14

5.3.3	Living	14

5.3.4	Chambre principale	14

5.3.5	Chaque chambre supplémentaire	14

5.3.6	Salle de bains	14

5.3.7	Salle de douche	15

5.3.8	WC	15

5.3.9	Caves, garage(s) intérieur(s) et grenier (s’il y a lieu),	15

6	AMENAGEMENTS	16

6.1	Portes extérieures et fenêtres	16

6.1.1	Porte d’entrée principale	16

6.1.2	Fenêtres resp. portes-fenêtres	16

6.1.3	Vitrage	16

6.1.4	Volets roulants	16

6.1.5	Porte du garage (s’il y a lieu)	16

6.1.6	Fenêtre de toiture (suivant plans)	17

6.2	Enduits	17

6.2.1	Enduit extérieur	17

6.2.2	Enduit intérieur	17

6.3	Chapes	17

6.4	Portes intérieures	17

6.5	Travaux de revêtement	18

6.5.1	Revêtement de sol	18

6.5.2	Surfaces murales en carrelage	18

6.6	Travaux de serrurerie	19

6.7	Travaux de peinture	19

6.7.1	Rez-de-chaussée et étages	19

6.7.2	Cave (s’il y a lieu)	20

6.7.3	Parties métalliques	20

7	SIGNATURES	20

# Préface:

La présente note descriptive engage d’une part le réalisateur Stugalux Construction S.A. et d’autre part le futur acquéreur.

Les maisons STUGALUX sont projetées et exécutées selon les désirs et les besoins individuels du maître de l’ouvrage.

Le descriptif ci-après correspond aux prestations comprises dans le prix standard et sert de base au décompte c.à.d. tous les désirs spéciaux du maître de l'ouvrage peuvent être retenus en contrepartie d'augmentations ou de diminutions de prix.

Toutes particularités, modifications ou dérogations au texte du présent descriptif standard feront l’objet  d’une annexe  sous forme d’un avenant.

La maison clés en mains comprend: (prière de vous référer aux plans respectifs puisque suivant le P.A.P., il existe différents types de maisons)

- le cas échéant un niveau cave

- un niveau rez-de-chaussée

- un niveau étage

- le cas échéant un niveau en sous-toiture aménagé

Le prix forfaitaire ne comprend pas:

- de manière générale, toutes les prestations non reprises ci-après;

- toutes les prestations alternatives, à moins qu'elles ne soient spécifiées autrement;

- les frais de raccordement (taxes) et de consommation pour la canalisation, l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, l’antenne collective, les taxes et les compteurs, à l’exception des travaux de génie-civil y relatif et qui sont compris dans le prix ;

- toute caution éventuellement demandée par la Commune ou autres;

- la cuisine ;

- les travaux de jardinage et de plantations ;

Les cotes inscrites dans les plans sont des cotes de la maçonnerie brute. Une éventuelle différence entre les mesures indiquées dans les plans et les mesures effectives ne donnera lieu à aucune contestation de la part de l’acquéreur.

Les éventuelles petites fissures dues au retrait ou à la dilatation des matériaux, les criques ou tassements ne pourront donner lieu à aucune contestation de la part de l’acquéreur, ni à un retard ou une retenue de payement, ni à des dommages-intérêts quelconques.

Le bâtiment est remis à son propriétaire dans un état propre, c.-à-d. que le nettoyage brut (« Besenrein ») ainsi que l’enlèvement et l’évacuation de tous les déchets en rapport avec la construction même sont compris dans le prix. Le nettoyage final et le nettoyage des menuiseries extérieures incombent au propriétaire.

# Généralités:

- Les éléments de construction et d'aménagement sont sujets à une évolution constante.

- Le présent descriptif a été élaboré sur base des plans du bureau d’Architecture DEWEY & MULLER et qui font l’objet des autorisations de construire respectives.

Le terrain est viabilisé, c.-à-d. que les branchements de la canalisation, eau, gaz, téléphone et électricité ainsi que l’antenne collective se trouvent dans le terrain, respectivement dans le trottoir devant le terrain.

La réalisation de la maison en question se fera sous forme d’une construction clé en mains sous la responsabilité intégrale de Stugalux Construction S.A. (entreprise générale complète).

Il incombe dès lors à Stugalux de choisir et de définir ses fournisseurs et/ou sous-traitants de confiance.

Les modifications faites sur demande de l’acquéreur après la signature du contrat de construction, provoquant des fournitures ou travail en moins, ne donnent lieu à aucune ristourne.

Les maisons dont question dans la présente notice descriptive seront construites et équipées de manière à ce que dans le certificat de performance énergétique (C.P.E.), elles soient classées en classe A, pour les trois catégories, à savoir :

- indice de dépense d’énergie primaire : A

- indice d’énergie chauffage : A

- indice de dépense d’émissions de co2 : A

Ainsi, les maisons seront classées en catégorie AAA = maison passive, et elles seront équipées d’une ventilation mécanique à double flux, ainsi que d’un chauffage de sol.

Le test d’étanchéité à l’air (BLOWER DOOR) est compris dans le prix.

En tant que réalisateur, Stugalux Construction S.A., sera le bénéficiaire exclusif des éventuelles subventions étatiques ou autres.

# GROS OEUVRE

## Travaux de terrassement

Le prix standard comprend les terrassements en terrain de toute nature.

Les terrassements comprennent la fouille complète pour la construction et le remblaiement ultérieur de la fosse de travail avec évacuation des terres excédentaires.

Le remblayage et le profilage brut (sans façonnage définitif) du terrain avec les terres entre-stockées sur le site sont prévus, sans travaux d’ensemencement ni jardinage ni plantations. Le profilage se fera suivant les plans de l’architecte.

## Travaux de canalisation

Tous les travaux concernant l'évacuation des eaux usées et des eaux de surface sont pris en compte pour autant qu'ils correspondent aux installations et aux équipements de la construction (raccordement sur le terrain). Y compris sont également : une rigole d’évacuation des eaux avec grille galvanisée pour l’évacuation des eaux de l’entrée de garage, les siphons de cave suivant plan ainsi qu’un regard de visite avec couvercle et dont l’emplacement reste à définir.

Les dimensions de la canalisation ainsi que le choix des matériaux correspondent aux prescriptions techniques. Le système de canalisation (réseau séparatif = un réseau pour la récolte des eaux de pluies ainsi qu’un réseau pour les eaux usées) est adapté aux exigences de la commune de Dudelange. En règle générale, le prix comprend la mise en place d’un réseau de canalisation séparatif jusqu’à la limite du terrain.

## Fondations

Fondations linéaires ou radier en béton armé, à la barrière de sécurité du gel, d'après les dimensions requises par les calculs statiques.

Le réalisateur doit garantir pour la solidité du sol. Aucun supplément n’est dû pour des échanges de sol qui seraient éventuellement nécessaires.

## Dalle sur terrain (radier)

Fourniture et mise en place d’une toile filtrante. Hérisson en pierraille ou scories des hauts fourneaux d’une épaisseur d’environ 20 cm, dalle de sol en béton d’une épaisseur de 15 cm avec armatures en treillis ainsi que pose d’une feuille en PVC contre la remontée ascensionnelle d’humidité. Isolation thermique par application d’une mousse expansive et chape flottante dont l’épaisseur variera suivant le type de revêtement de sol.

## Maçonnerie et béton armé

### Murs extérieurs du sous-sol (s’il y a lieu)

#### Murs extérieurs du sous-sol

Maçonnerie en bloc béton, en bloc coffrant ou à l’aide de voile en béton armé suivant calculs statiques.

### Murs extérieurs

Maçonnerie en bloc béton, en bloc coffrant, voile en béton armé. Epaisseurs suivant calculs statiques. Autour de l’enveloppe thermique, une façade isolante d’une épaisseur minimale de 20 cm conforme aux prescriptions légales en vigueur en matière d’isolation thermique des nouveaux immeubles sera mise en œuvre. Il s’agit de panneaux spéciaux à très faible conductibilité thermique. Ainsi, les déperditions thermiques seront réduites et l’inconfort dû aux parois extérieures froides et aux courants d’air sera évité.

Pour le cas ou il s’agit d’une maison jumelée ou bien d’une maison en bande, la construction en question sera désolidarisée par rapport aux immeubles avoisinants par la mise en place de plaques isolantes et par les arrêts de coffrage pour les dalles respectives.

### Murs intérieurs

D'après les calculs statiques et par étage:

Murs porteurs: blocs en béton, épaisseurs suivant plan. Piliers ou voiles en béton armé.

En remplacement: sur- ou sous-poutres en béton armé.

Les murs de séparation non porteurs (cloisons) en blocs de ciment sont compris dans

le prix standard.

### Cheminée(s) – s’il y a lieu

Conduit de fumée pour chaudière adapté au système de chauffage retenu. Emplacement de la chaudière et de la cheminée au grenier, à moins que ce soit spécifié autrement dans les plans.

Pour le cas où une cheminée pour feu ouvert serait prévue par le client, celle-ci démarre au niveau plafond de la dalle de référence, ceci pour permettre d’économiser de la place à l’endroit où le feu ouvert sera posé et pour faciliter le raccordement par le fournisseur/constructeur au-dessus du feu ouvert.

Les plans et fiches techniques du système de feu ouvert doivent être mis à disposition par le client avant le début des travaux de gros-œuvre.

### Etanchéités et drainage

Les murs enterrés de la cave (s’il y a lieu) (jusqu’au niveau inférieur du radier respectivement des fondations en béton armé) seront recouverts d’une couche d’isolation de bitume collée à chaud avec incorporation d’un tissage de renforcement en fibre de verre. Pose par collage d’une isolation thermique sur les parties verticales à l’aide d’un styrodur, épaisseur suivant calcul C.P.E. Mise en place d’un géotextile filtrant.

Les tuyaux de drainage DN 125 en PVC y compris scories de 30 cm enrobés d’une feuille filtrante type Typar ou équivalent sont compris dans les prestations standard.

Les tuyaux en question sont posés à côté des fondations.

### Dalles

Dalles en béton armé coulées sur place (voir coupe de la maison). Epaisseur et armatures des dalles suivant calculs statiques.

Pour le cas d’un grenier non aménageable (avec échelle escamotable pour l’accès) :

isolation thermique sur la dalle entre le Ier étage et le grenier. Epaisseur suivant C.P.E.

Chape de protection sur isolation.

### Caissons à volets

Caissons préfabriqués pour volets roulants électrique en matière isolante avec couvercle de révision à l’extérieur. Partie intérieure enduite de plâtre avec revêtement suivant le présent descriptif. Les caissons seront livrés et posés ensemble avec la menuiserie extérieure.

### Escaliers

#### Escalier de cave (s’il y a lieu)

Escalier en béton armé suivant plan y compris chape au mortier de ciment et revêtement en carrelage jusqu’à la porte vers le sous-sol. Carrelage au choix du constructeur, respectivement adapté au revêtement des couloirs de l’étage habitable, à partir du moment où il n’y a pas de porte menant vers la cave.

#### Escalier vers étage(s) habitable(s):

Escalier en béton armé y compris revêtement de même qualité que le standard des sols du rez-de-chaussée.

#### Accès vers combles non aménagés (s’il y a lieu):

L’accès au grenier se fera par une échelle escamotable en bois (ouverture jour 1,40 / 0,70m). Emplacement suivant plan.

#### Marches d'entrée:

Revêtement adapté au chemin d’accès à la maison.

### Cours anglaises (s’il y a lieu)

Cours anglaises en PVC avec grille de couverture y compris fixation de sécurité à l’intérieur. Raccordement des cours anglaises au système de drainage. Nombres et emplacements suivant plans.

### Bancs de fenêtres extérieurs

En aluminium blanc pour les fenêtres.

Pour les portes-fenêtres donnant vers les terrasses, seuil de porte dans le même revêtement que la terrasse.

### Aménagements extérieurs

Entrée de la maison, chemins d’accès à la maison et rampes de garage suivant choix du réalisateur.

Si le chemin d’accès à la maison est séparé de celui de l’entrée de garage, il sera revêtu de granit (4 teintes au choix du client).

Mise en place de caniveaux en nombre suffisant pour l’évacuation des eaux de pluie.

Revêtement des terrasses en dalles sur plots 40/40 de marque MARLUX, série DIANA sablé, bordure périphérique en béton avec joints ouverts.

# TOITURE

## Formes de la toiture

Toiture plate.

## Exécution de la toiture

Réalisation d’une dalle en béton armé suivant calcul statique. Isolation thermique suivant les calculs du certificat de performance énergétique (CPE), membranes d’étanchéités soudées, protection mécanique, gravier de lestage, tablettes en zinc quartzite, sinon avec profils spéciaux.

## Evacuation des eaux de la toiture

L'eau de pluie est évacuée vers la canalisation enterrée par des gouttières pendantes et des tuyaux de descente en zinc naturel de dimensions appropriées.

# INSTALLATIONS

## Chauffage

Chaudière à condensation à gaz avec préparation d’eau chaude dans un boiler séparé, le tout installé au grenier. Alimentation par conduite à gaz suivant prescriptions en vigueur. Contenance du boiler +/- 200 litres.

ou bien

Installation d’une pompe à chaleur air-eau et comprenant :

1 compresseur hermétique spiro-orbital monté sur plots anti-vibration, contrôleur de phases, évaporateur à ailettes de grande dimension, vanne 4 voies d’inversion de cycle pour le dégivrage, fluide frigorifique sans chlore utilisé, isolation des parois du compartiment technique. démarreur progressif électronique, température maximale de départ chauffage 60°C, température minimale entrée évaporateur -20°C, vase tampon de 200 litres y compris 2 grilles de ventilation.

Le choix du système de chauffage sera fonction du type de maison et de son emplacement ainsi que du calcul du CPE pour arriver à respecter les critères pour une maison passive.

Indépendamment du système de chauffage, le réalisateur a prévu la mise en place de panneaux solaires pour l’appui du chauffage et pour l’eau chaude sanitaire. Les éventuelles primes étatiques ou autres sont au profit de Stugalux Construction S.A. qui en a tenu compte dans le calcul de son prix.

### Commande

Régulation primaire par sonde extérieure.

Un module de commande à distance sera posé dans le living.

Températures garanties dans les diverses pièces par température extérieure de –12°C :

-	living : 			+ 22° C

-	cuisine :			+ 20° C

-	salle de bains :		+ 24° C

-	chambres :			+ 18° C

### Emission de chaleur

Toutes les pièces chauffées : Chauffage de sol avec régulation individuelle à partir d’une surface au sol supérieure à 6 m2.

Les salles de bains resp. salles de douche sont complétées d’un radiateur sèche-serviette électrique de marque ATLANTIC, référence 831110. LH 550x1785 mm. Puissance : 1000 W.

## Installations et équipements sanitaires

### Evacuation des eaux ménagères et ventilations

Les eaux usées sont conduites vers la canalisation souterraine par des tuyaux en PE de dimensions appropriées. Regard de révision au sous-sol ou dans la rampe de garage.

Les pièces de révision dans les colonnes montantes des canalisations sont comprises.

L’extraction d’air de la hotte de la cuisine vers l’extérieur n’est pas conseillé en raison de l’obligation de construire un immeuble étanche à l’air. Il est dès lors demandé au client de faire équiper sa cuisine avec une hotte avec filtre intégré (p.ex. à charbon), ceci pour ne pas déséquilibrer la régulation de la ventilation mécanique.

Une extraction d’air par la ventilation mécanique est prévue de toute façon près ou dans la cuisine.

### Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble :

La maison sera équipée d’une ventilation mécanique à double flux de marque ZEHNDER Confosystems, gamme PAUL, modèle adapté au volume chauffé du bâtiment. Tous les locaux  à l’intérieur de l’enveloppe étanche à l’air sont prévus avec ventilation.

L’entretien de l’appareil est limité au changement des filtres suivant nécessités, ainsi

qu’au nettoyage de l’échangeur de chaleur. Le niveau acoustique de l’installation de ventilation est garanti comme étant inférieur à 35 dB.

La ventilation mécanique doit fonctionner en permanence.

### Amenée d'eau

#### Approvisionnement

Approvisionnement en eau chaude et froide en PE (Polyéthylène) pour les tuyauteries apparentes de la cave (s’il y a lieu). Les conduites encastrées en TP sont posées avec gaines protectrices.

Isolation thermique des conduites d’eau chaude.

D’après les prestations standards, les destinations d’installations sont :

- la buanderie, le garage, le WC séparé, la cuisine, la salle de bains resp. salle de douche,  eau chaude et froide

#### Limite de fourniture:

A partir du compteur d'eau qui est installé par l'Administration Communale. Filtre à eau compris.

### Equipements

Equipements sanitaires de couleur blanche, nombre d’appareils sanitaires et emplacement suivant plans.

#### WC séparé

- 1 WC mural V&B Subway avec bloc sanitaire intégré, set d’insonorisation et plaque de révision avec poussoir deux fonctions

- 1 porte-papier KEUCO, plan chromé

- 1 lave-mains complet STARCK avec cache-siphon, mitigeur lavabo FG

LINEARE chromé (petit modèle), avec raccord d'eau chaude et froide

- un crochet KEUCO City 2 chromé

#### SALLE DE BAINS resp. SALLE DE DOUCHE (équipements suivant plan)

- 1 WC mural V&B Subway avec bloc sanitaire intégré, set d’insonorisation et plaque de révision avec poussoir deux fonctions

- 1 porte-papier KEUCO, plan chromé

- Lavabo(s) V&B Subway avec cache-siphon avec mitigeurs FG Essence chromé, raccordement eau chaude et froide

- 1 porte-serviettes UNO chromé

- Miroir(s) encastré(s) sur mesure dans le carrelage mural

- 1 baignoire encastrée DLUX Prime Line avec mitigeur FG Essence chromé, profilé d’insonorisation, tuyau chromé FG ½ »-150 Grohflex, douche à mains FG Euphoria chromé, eau chaude et froide

Variante à baignoire : douche receveur DLUX Free Base 90x90 cm avec mitigeur-douche FG ESSENCE, garniture de douche FG Euphoria chromé, sans cabine de douche d’une valeur hors pose de 800,00 € + TVA (prix brut)

#### Garage

1 déversoir 65 cm blanc-marbré avec mélangeur bec mobile S FG Atlanta chromé avec raccordement eau chaude et froide

### Autres raccordements

Les raccordements pour la machine à laver et le lave-vaisselle sont compris dans les prestations standards.

Un robinet extérieur avec coupe-gel est prévu.

## Installation électrique

Les plans électriques seront discutés et finalisés ensemble avec les clients avant le début des travaux. Ces plans et consultations sont compris dans le prix.

L'installation électrique comprend la fourniture et le montage de l'installation complète y compris tous les câblages à partir de l’armoire électrique centrale. Puissances de raccordement 230/400 V.

Toutes les mesures correspondent aux prescriptions du fournisseur local d’énergie électrique.

Les tubes vides pour le raccordement du téléphone et des antennes sont prévus avec fil de tirage.

Boîtiers encastrés dans murs, étanches à l’air.

### Entrée, hall et couloir

1 installation de sonnerie complète

1 point lumineux extérieur avec interrupteur simple

1 point lumineux au plafond avec allumage trois directions

2 points lumineux  avec interrupteur simple

2 prises simple 230 V

### Cuisine

1 point lumineux au plafond avec interrupteur simple

6 prises simples 230 V

1 prise commandée simple 230 V

1 prise 400 V

3 prises directes pour appareils

### Living

2 points lumineux avec interrupteur en série

8 prises simples 230 V

1 boîte pour raccordement de télévision et de radio (sans câblage)

1 boîte pour raccordement de téléphone ou autre (sans câblage)

### Chambre principale

1 point lumineux plafond avec allumage 3 directions

4 prises simples 230 V

1 boîte pour raccordement de télévision et de radio (sans câblage)

1 boîte pour raccordement de téléphone (sans câblage)

### Chaque chambre supplémentaire

1 point lumineux plafond avec allumage 2 directions

4 prises simples 230 V

1 boîte pour raccordement de télévision et de radio (sans câblage)

1 boîte pour raccordement de téléphone (sans câblage)

### Salle de bains

2 point lumineux mural avec interrupteur simple

1 point lumineux plafond avec interrupteur

2 prises simples 230 V

La salle de bains est protégée par un disjoncteur différentiel.

### Salle de douche

1 point lumineux mural avec interrupteur simple

1 point lumineux plafond avec interrupteur

2 prises simples 230 V

La salle de douche est protégée par un disjoncteur différentiel.

### WC

1 point lumineux avec interrupteur simple

### Caves, garage(s) intérieur(s) et grenier (s’il y a lieu),

Pour les caves (s’il y a lieu) : 1 point lumineux apparent avec 1 armature étanche et tube 60 W avec interrupteur simple pour garage (par emplacement). Buanderie 1 armature étanche et tube 36 W. Toutes les autres pièces de la cave auront un hublot avec ampoule type à économie énergie 15 W avec interrupteur simple.

2 prises simples 230 V par pièce.

Pour le local buanderie, 2 prises à fusibles séparées pour machine à laver et sèche-linge sont prévues.

Pour le grenier, un hublot avec ampoule type à économie énergie 15 W avec interrupteur à témoin ainsi qu’une prise simple 230 V, pour une surface allant jusqu’à 50 m2, sont prévus.

Mise en place de 2 gaines vides dans les colonnes montantes pour avoir une jonction entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.

Sur la terrasse postérieure : un point lumineux extérieur avec interrupteur simple et une prise 230 V étanche.

Tableau central de comptage et de distribution dans la maison, ainsi qu’une prise de force 400 V. et une prise simple 230 V. L’installation du tableau central se fera à l’endroit indiquée par le fournisseur de l’énergie électrique.

# AMENAGEMENTS

## Portes extérieures et fenêtres

### Porte d’entrée principale

Portes en ALU étanche à l’air (5 modèles au choix du client).

### Fenêtres resp. portes-fenêtres

Les fenêtres et portes-fenêtres seront réalisées en PVC blanc de marque Schüco, profil SI 82. Caractéristiques techniques du vitrage : valeur Ug inférieure ou égale à 0,5 W/m²°K. La quincaillerie et les ferrements seront adaptés et livrés par le même fournisseur. L’ensemble des châssis sera posé de manière à garantir une étanchéité absolue à l’eau et à l’air (montage pour maisons à basse énergie : membranes collées à l’intérieur)

Pour des raisons de réglage des éléments et de l’étanchéité à l’air (obligation de faire un test d’étanchéité à l’air Door-Blower), toutes les doubles portes et doubles portes-fenêtres sont munies d’un montant vertical fixe au milieu.

La répartition et le dimensionnement des châssis ainsi que le sens des ouvertures respectifs tels que repris sur les plans sont à considérer comme indicatifs et seront rediscutés ultérieurement avec le fabricant des châssis, ceci en raison de certaines contraintes techniques en rapport surtout avec le poids des éléments respectifs.

### Vitrage

Triple vitrage isolant 4/18/4/18/4, valeur Ug = 0,5 /32dB

### Volets roulants

Volets roulants en ALU de teinte blanche avec moteur électrique pour les fenêtres de forme carrée ou rectangulaire.

La commande des volets électriques se fera par des interrupteurs muraux sans centrale de régularisation.

### Porte du garage (s’il y a lieu)

Porte de garage sectionnelle isolée, dimensions suivant plan, équipée d’un moteur électrique avec une commande à distance par emplacement. Le moteur électrique est équipé d’un éclairage avec temporisateur et dispositif de sécurité pour exclure le risque de pincement de personnes (limiteur d’effort autocontrôlé). Sécurité anti-intrusion manuelle. Marque HÖRMANN, dimensions suivant plan.

Si une sortie de la cave vers l’extérieur est prévue, celle-ci sera équipée d’une porte en PVC isolée.

### Fenêtre de toiture (suivant plans)

Néant.

## Enduits

### Enduit extérieur

Façade thermique en Styropor d’une épaisseur totale minimale de 20 cm et revêtu d’un enduit à liant siloxane. Ses qualités : excellente perméabilité à la vapeur d’eau et au dioxyde de carbone, résistance extrême aux intempéries, élasticité élevée et bonne résistance aux sollicitations mécaniques. Le coefficient de conductibilité thermique des panneaux de façade est de 0,032 W/mK. Sous-enduit avec incorporation d’un filet d’armature. Dernière couche en enduit final taloché teinté dans la masse.

Pour le cas de maisons jumelées ou en bandes, le choix des teintes des façades incombe au réalisateur, ceci en accord avec la commune.

La partie vue du socle est revêtue d’un enduit de ciment taloché lisse avec mise en peinture suivant teinte appropriée.

### Enduit intérieur

Dans toute la maison : Enduit lisse au plâtre sur murs et plafonds.

## Chapes

Projection sur béton de sol d’une mousse expansive en PU comme isolation thermique et acoustique en recouvrement de toutes les gaines et conduites posées sur le sol. La mousse expansive fait fonction de préchape et servira, une fois rabotée, de support pour la mise en place du chauffage au sol.

Mise en œuvre d’un additif spécial dans chape pour chauffage de sol pour améliorer la plasticité de celle-ci.

Application d’une chape armée d’un treillis et désolidarisée par rapport aux murs périphériques, confection de joint de dilatation suivant nécessités techniques. Epaisseur des chapes suivant revêtement final.

## Portes intérieures

Les portes intérieures sont au choix du client parmi la gamme présentée par le fournisseur.

Les valeurs (hors TVA) suivantes ont été prises en compte pour le calcul du prix de l’immeuble. Il s’agit de valeurs fourniture (ensemble porte, chambranle et quincaillerie) suivant les prix bruts officiels annoncés chez le fournisseur.

- Etage(s)

- Portes à raison de 600,00 €/pièce + TVA (= prix brut annoncé chez le fournisseur,

- hors TVA).

## Travaux de revêtement

### Revêtement de sol

#### Sol et escalier de cave non habitable (s’il y a lieu)

Carrelage de cave suivant choix du réalisateur y compris plinthes dans le même carrelage.

#### Cave habitable, rez-de-chaussée et étage(s)

Tous les sols sont prévus avec chape et revêtement en carrelage d’une valeur d’achat du revêtement hors pose auprès du fournisseur de 70,00 €/m2 hors TVA ( = prix brut officiel annoncé chez le fournisseur). Pose rectangulaire. Format maximal 45x45 cm.

Pour le cas où le client se déciderait pour un autre revêtement (en tout ou en parties ; p.ex. bac à douche carrelé, mosaïque, parquet, marbre, pierre naturelle, granit, moquettes, lino etc.) respectivement une autre façon de pose (p.ex. pose en diagonale) ou un format dont au moins une longueur dépasse 60 cm, un décompte en plus ou en moins sera fait en fonction du choix précis du client.

La fourniture et la pose de plinthes adaptées au revêtement de sol d’une valeur d’achat hors pose auprès du fournisseur de 20,00 €/m1 hors TVA (= prix brut officiel annoncé chez le fournisseur) sont comprises dans l’offre.

Les escaliers seront exécutés dans le même revêtement standard que les couloirs resp. le hall d’entrée. Le revêtement de l’escalier est décompté à raison de 1m2 par mètre linéaire de marche.

### Surfaces murales en carrelage

#### Cuisine

Revêtement mural entre les éléments de cuisine : à voir avec le fournisseur de la cuisine, non compris.

#### Salle de bains resp. salle de douche

Tous les murs jusqu’à hauteur plafond sont prévus avec un revêtement mural en carrelage d’une valeur d’achat du revêtement hors pose auprès du fournisseur de 70,00 €/m2 hors TVA (= prix brut officiel annoncé chez le fournisseur). Pose horizontale ou verticale. Format maximal 25x35 cm.

Pour le cas où le client se déciderait pour un autre revêtement (en tout ou en parties ; p.ex. mosaïque, marbre, pierre naturelle, granit, enduit lissé comme surépaisseur etc.) respectivement une autre façon de pose (p.ex. pose plusieurs formats) ou un format plus grand que 25x35 cm un décompte en plus ou en moins sera fait en fonction du choix précis du client.

#### Bancs intérieurs de fenêtres

Marbre comblanchien (mocca crème finition adoucie), épaisseur des tablettes 20 mm, profondeur +/- 250 mm, longueur suivant les ouvertures respectives des fenêtres. Possibilité de choisir un autre matériel suivant le revêtement de sol qui se trouve dans le local en question.

## Travaux de serrurerie

Les garde-corps intérieurs et extérieurs (si nécessaires) sont constitués d’une main-courante et de quatre barres rondes verticales à la main-courante. Exécution de tous les garde-corps intérieurs et extérieurs en acier inoxydable (inox).

## Travaux de peinture

### Rez-de-chaussée et étages

Plafonds: rebouchage, ponçage, couche de fond et deux couches de latex blanc.

Plafonds locaux sanitaires et cuisine: enduisage complet, ponçage, impression  et deux couches peinture acrylique satinée. Des  petits profilés (moulures) en polystyrène pour raccords mur/plafonds sont compris.

Revêtements muraux : préparation des surfaces et application d’un tissu en fibre de verre type Scandatex (quatre modèles au choix N° 6399, 6297, 6343 et 6345)

Mise en peinture des revêtements muraux par deux couches de latex.

Pour les locaux sanitaires et la cuisine : deux couches de peinture acrylique satinée.

Outre la peinture blanche, le client aura droit pour des maisons à quatre teintes claires différentes. Lorsque le client désire la mise en peinture de surfaces avec des teintes foncées ou vives, un devis séparé sera dressé. Celui-ci comprendra également les frais pour la commande et la confection d’échantillons.

### Cave (s’il y a lieu)

La mise en peinture en deux couches de latex blanc des murs ainsi que des plafonds est comprise dans le prix standard.

### Parties métalliques

En inox, donc pas de mise en peinture nécessaire.

**************************************

- SIGNATURES

Délais en cas de commande : à convenir.

Strassen, le ………………………			  JMK IMMOBILIERE S.A R.L.

Lu et approuvé

Le maître de l'ouvrage		L'entrepreneur

STUGALUX CONSTRUCTION S.A.